附件1

广东省新冠肺炎疫情常态化防控期间公共电梯（扶梯）清洁消毒工作指引

本指引适用于新型冠状病毒肺炎疫情常态化防控期间机场、码头、出入境大厅、酒店、医院、密接者集中隔离点、商场、写字楼等公共场所轿厢电梯和扶手电梯的清洁消毒工作。

- 轿厢电梯日常管理和预防性消毒

（一）在大堂电梯门口和轿厢内外张贴多国语言的告示，建议乘客乘坐电梯时戴好口罩并尽量不交谈。

（二）轿厢内乘客不能超过限载人数的1/2。

（三）轿厢不得使用地毯，要加强通风。

（四）在大堂电梯轿厢门口或轿厢内配置非接触式快速手消毒液和（或）卫生抽纸纸巾。乘坐电梯人员尽量避免用手直接接触按键，使用电梯按键后用快速手消毒液消毒手部，使用后的纸巾应丢弃在指定带盖垃圾桶内。

（五）电梯按键、轿厢扶手等表面在工作期间至少每两个小时清洁消毒一次，电梯层站按钮、电梯轿厢内的楼层显示按钮及电梯门开关按钮等可贴膜保护，贴膜每天至少更换一次，可在保护膜上用75%乙醇消毒剂或有效氯浓度为250mg/L-500mg/L的含氯消毒剂喷雾或擦拭消毒，并做好消毒标识和记录。发现贴膜破损时及时更换。

（六）电梯轿厢壁和厢底地面日常清洁为主，预防性消毒为辅。采用湿式清洁，常保持电梯轿厢壁和厢底地面的干净。每天至少清洁消毒2次，用有效氯浓度为250mg/L-500mg/L的含氯消毒剂喷洒或擦（拖）拭轿厢壁、厢门和厢底面，作用30分钟后，用清水擦净，并做好消毒标识和记录。

（七）已出现确诊病例的建筑物，该栋所有电梯轿厢、病例所在的层站和大堂电梯按钮，应在疾控中心指导下进行终末消毒。

二、扶手电梯日常管理和预防性消毒

（一）搭乘室内扶手电梯时，乘客应随身带好口罩，与其他人的距离小于1米时，需要戴上口罩。乘坐扶梯时尽量不交谈。

- 电梯两侧扶手每天至少清洁消毒4次，可用有效氯浓度为250mg/L-500mg/L的含氯消毒剂擦拭，消毒作用30分钟后，用清水擦净，并做好消毒标识和记录。

- 扶手电梯阶梯表面日常清洁为主，预防性消毒为辅。采用湿式清洁，常保持阶梯表面干净。每天用250mg/L-500 mg/L的含氯消毒剂进行湿式拖地2次，消毒作用30分钟后，用清水擦净，并做好消毒标识和记录。

三、常见消毒剂及配制示例

（一）有效氯浓度500 mg/L的含氯消毒剂配制方法：

1.84消毒液（有效氯含量5%者）：按消毒液：水为1:100比例稀释；

2.消毒粉（有效氯含量12%，20克/包）：1包消毒粉加4.8升水；

3.含氯泡腾片（有效氯含量500 mg/片）：1片溶于1升水。

（二）75%乙醇消毒液：直接使用。

（三）其他消毒剂按产品标签标识以杀灭肠道致病菌的浓度进行配制和使用。

四、注意事项

（一）含氯消毒剂有皮肤黏膜刺激性，配制和使用时可戴口罩和手套。儿童请勿触碰。

（二）乙醇消毒液使用时应远离火源，避免着火，不能大面积喷洒，只能小范围局部喷洒或擦拭。

（三）各品种消毒剂不能混用。

五、消毒登记表（模板）

见附表。

附表：消毒登记表

附表

消毒登记表

| 日期/时间 | 消毒地点 | 消毒液成分和浓度 | 操作人 | 检查人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |